GUÍA DE COMANDOS

Controladores Crazyflie con Robotat y Flow deck

Referencia rápida para diagnóstico, vuelo, teclado, cámara y gestos

| Plataforma | Crazyflie 2.1 |
| --- | --- |
| Proyecto | Tesis · ecosistema Robotat |
| Actualización | Agosto de 2026 |

Documento operativo: verifica siempre el sistema de posicionamiento antes de despegar.

# 1. Inicio rápido

Todos los comandos deben ejecutarse desde la carpeta raíz del proyecto: C:\Users\avand\Documents\GitHub\tesis

Comprobar el entorno virtual

.\.venv\Scripts\python.exe --version

Importante: Usa siempre .\.venv\Scripts\python.exe y no el comando python del sistema.

# 2. Seguridad antes de volar

Área. Despeja personas, cables y objetos; usa buena iluminación y suelo mate con textura.

Flow deck. No despegues si no aparece 'Flow deck detectado' y 'Estimador estable'.

Robotat. No despegues si MoCap está desactualizado o el EKF no está alineado.

Aterrizaje. Usa el botón ATERRIZAR o q en la cámara para un cierre normal.

Emergencia. Q o el puño cerrado cortan motores; el dron caerá. Úsalos solo ante peligro.

# 3. Diagnóstico de Flow deck

Comprobar ambos drones, uno después del otro, sin motores

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\diagnostico_flowdeck_dos_drones.py

Ampliar el muestreo a 10 segundos por dron

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\diagnostico_flowdeck_dos_drones.py --tiempo 10

Elegir las antenas manualmente

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\diagnostico_flowdeck_dos_drones.py --radio1 2B1D933FCC --radio2 9DD2507072

Resultado esperado: deck.bcFlow2=1, cambio de range.zrange y muestras no nulas de motion.deltaX/Y.

# 4. Flow deck · un dron

## 4.1 Hover básico del dron 1

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\flowdeck\hover_flowdeck_dron1.py

Definir altura y duración

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\flowdeck\hover_flowdeck_dron1.py --altura 0.45 --tiempo 10

Seleccionar una Crazyradio

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\flowdeck\hover_flowdeck_dron1.py --radio 9DD2507072

| Entrada | Acción |
| --- | --- |
| Enter | Autorizar el despegue |
| Q | Cancelar en tierra o cortar motores durante el vuelo |
| Ctrl+C | Aterrizaje/cierre normal |

## 4.2 Panel de teclado del dron 1

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\flowdeck\panel_control_flowdeck_dron1.py

| Tecla | Acción |
| --- | --- |
| W / S | Adelante / atrás |
| A / D | Izquierda / derecha |
| Espacio / Shift | Subir / bajar |
| Q | Corte inmediato de motores |
| Ctrl+C | Aterrizar y cerrar |

## 4.3 Cámara del dron 1

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\camera\control_camara_flowdeck_dron1.py

Usar la cámara secundaria

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\camera\control_camara_flowdeck_dron1.py --camera 1

# 5. Flow deck · dos drones

Requisito: Para volar ambos al mismo tiempo se necesitan dos Crazyradio y dos Flow decks funcionales.

## 5.1 Panel dual

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\panel_control_flowdeck_dos_drones.py

| Dron 1 | Dron 2 | Acción |
| --- | --- | --- |
| W / S | ↑ / ↓ | Adelante / atrás |
| A / D | ← / → | Izquierda / derecha |
| Espacio / Shift | Page Up / Page Down | Subir / bajar |
| Q | Q | Emergencia de ambos |

## 5.2 Cámara dual

Mano izquierda=Dron 1; mano derecha=Dron 2

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_camara_flowdeck_dos_drones.py --target hands

Controlar solo el dron 1

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_camara_flowdeck_dos_drones.py --target drone1

Controlar solo el dron 2

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_camara_flowdeck_dos_drones.py --target drone2

Una mano controla ambos

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_camara_flowdeck_dos_drones.py --target both

# 6. Gestos de mano

| Gesto | Comando |
| --- | --- |
| Índice + medio hacia arriba | Despegar |
| Índice + medio hacia abajo | Aterrizar |
| Pulgar + índice | Adelante |
| Pulgar + meñique | Atrás |
| Solo meñique | Izquierda |
| Solo pulgar | Derecha |
| Solo índice arriba / abajo | Subir / bajar |
| Sin mano / reposo | Hover |
| Puño durante 0.6 s | Emergencia |
| q en la ventana | Aterrizar y salir |

# 7. Controladores con Robotat

## 7.1 Un dron

Panel individual del dron 1

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\buttons\control_dron_individual_interfaz.py --drone 1

Panel individual del dron 2

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\single_drone\buttons\control_dron_individual_interfaz.py --drone 2

## 7.2 Dos drones por botones

Control low-level con MoCap

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_dos_drones_botones_lowlevel.py

Control high-level por botones

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_dos_drones_cruz_botones.py

Simulación sin radios ni motores

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_dos_drones_cruz_botones.py --dry-run

Habilitar solo el dron 2

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_dos_drones_cruz_botones.py --single drone2

## 7.3 Cámara con Robotat

Dos drones: mano izquierda/derecha

.\.venv\Scripts\python.exe .\control_dos_drones_camara.py

Cámara para un único dron

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_dos_drones_cruz_camara_multiprocessing.py --target drone2

Prueba de cámara sin activar hardware

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\control_dos_drones_cruz_camara_multiprocessing.py --dry-run

# 8. Marker joystick con Robotat

Encontrar el tópico del marker

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\joystick\discover_marker_id.py --id 64 --show-all

Verificar orientación sin conectar el dron

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\joystick\marker_orientation_check.py --marker-topic mocap/all --marker-id 64

Iniciar el control de vuelo

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\joystick\control_with_marker.py --marker-topic mocap/all --marker-id 64

Regenerar gráficas de la sesión

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\joystick\analyze_marker_session.py

# 9. Pruebas y análisis

Probar únicamente el reconocimiento de gestos

.\.venv\Scripts\python.exe .\external\gesture_detection\main_hands.py

Prueba de estabilidad de dos drones con Robotat

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\prueba_estabilidad_dos_drones_lowlevel.py

Analizar el CSV más reciente

.\.venv\Scripts\python.exe .\controllers\two_drones\analizar_sesion_dos_drones.py

# 10. Cierre y solución rápida de problemas

| Síntoma | Acción recomendada |
| --- | --- |
| deck.bcFlow2=0 | Apagar, desconectar batería, revisar pines y probar el deck en el otro dron. |
| El dron deriva | Usar suelo mate con textura, buena luz y revisar hélices/motores. |
| Una tecla queda activa | Soltar teclas, hacer clic en la ventana; el deadman manda hover en 0.8 s. |
| La cámara no abre | Cerrar otras aplicaciones o ejecutar con --camera 1. |
| Robotat no actualiza | No despegar; revisar MQTT, tópico e ID del rigid body. |
| El programa no cierra | Usar aterrizaje normal y Ctrl+C; Q solo ante emergencia. |

Regla final: Después de una caída o corte de emergencia, inspecciona hélices, motores, deck y conectores antes del siguiente vuelo.